曲沃县恒力冶金熔剂工贸有限公司升级改造建设1200吨/天环保脱硫剂项目

水土保持方案报告表

（报批稿）

项目建设单位：曲沃县恒力冶金熔剂工贸有限公司

方案编制单位：临汾市砾腾科技有限责任公司

二〇二一年三月

曲沃县恒力冶金熔剂工贸有限公司升级改造建设1200吨/天环保脱硫剂项目

责任页

临汾市砾腾科技有限责任公司

审      查：       （总经理）

校      核：       （工程师）

项目负责人：       （工程师）

编      写：        （工程师）  （报告表全部内容）

曲沃县恒力冶金熔剂工贸有限公司升级改造建设1200吨/天环保脱硫剂项目水土保持方案报告表

| 项目概况 | 位置 | 曲沃县恒力冶金熔剂工贸有限公司升级改造建设1200吨/天环保脱硫剂项目地址位于高显镇生态工业园区山西晋南钢铁集团有限公司工厂内，行政区划隶属高显镇管辖。其场地中心地理坐标为北纬35°41'20.7"，东经111°26'07.6"。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 原料堆棚、原料中间库、原料粉磨及废气处理车间、生料均化库、烧成窑尾车间、成品储存及发运车间等设施。 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 改建 |  | 总投资（万元） | 7600 |
|  | 土建投资 （万元） | 300 |  | 占地面积（hm2） | 永久：1.2 |
|  |  |  |  |  | 临时：0 |
|  | 动工时间 | 2021年4月 |  | 完工时间 | 2022年4月 |
|  | 土石方 （万m3） | 挖方 | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |
|  | 取土场 | 无。 |  |  |  |
|  | 弃土场 | 无。 |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  | 山西省水土流失预防保护区 | 地貌类型 | 黄土高原区 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km2·a)] |  | 1500 | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] | 1000 |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  | 工程选址不属于河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不处于全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点，重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；处于山西省省级水土流失重点预防保护区，可通过提高防治标准指标值，并加强水土保持措施，减轻工程建设水土流失影响。因此，从水土保持角度分析工程选址合理。 |  |  |  |
| 预测水土流失总量(t) |  | 35.44 |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  | 1.2 |  |  |  |
| 防治标准等级及指标 | 防治标准等级 |  | 西北黄土高原区水土流失防治一级标准 |  |  |
|  | 水土流失治理度（%） |  | 93 | 土壤流失控制比 | 1 |
|  | 渣土拦护率（%） |  | 92 | 表土保护率（%） | 90 |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 95 | 林草覆盖率（%） | 11 |
| 水土保持措施 | 工业场地：在场区内布设排水暗沟165m，尺寸0.4m×0.4m。在围墙周边及场内空地布设绿化措施，绿化面积0.14hm2。对场地内的表土进行剥离并堆放于设计绿化区域，用于后期绿化覆土，剥离厚度30cm，共需剥离表土0.05万方。对剥离的表土进行苫盖处理，需苫盖彩条布300m2。 |  |  |  |  |
| 水土保持投资估算（万元） | 工程措施 |  | 2.27 | 植物措施 | 12.5 |
|  | 临时措施 |  | 0.78 | 水土保持补偿费 | 0.48 |
|  | 独立费用 |  | 建设管理费 | 0.31 |  |
|  |  |  | 水土保持监理费 | 4.00 |  |
|  |  |  | 设计费 | 0 |  |
|  | 总投资 |  | 28.15 |  |  |
| 方案编制单位 |  | 临汾市砾腾科技有限责任公司 |  | 建设单位 | 曲沃县恒力冶金熔剂工贸有限公司 |
| 法定代表人 |  | 龙洁 |  | 法定代表人 | 韩会斌 |
| 地址 |  | 临汾市尧都区 |  | 地址 | 临汾市曲沃县 |
| 邮编 |  | 041000 |  | 邮编 | 041600 |
| 联系人及电话 |  | 龙洁18536068883 |  | 联系人及电话 | 李斌15536710333 |
| 电子邮箱 |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 传真 |  |  |  | 传真 |  |

附件：

- 水土保持方案报告表简要说明

- 备案文件

- 营业执照

- 委托书

- 水土保持措施单价表

- 审查意见

- 修改说明

附图：

1、工程地理位置图

2、项目区水系图

3、工程总平面布置图

4、临时措施典型设计

附件

曲沃县恒力冶金熔剂工贸有限公司

升级改造建设1200吨/天环保脱硫剂项目

水土保持方案报告表

简要说明

1项目概况

1.1项目基本情况

曲沃县恒力冶金熔剂工贸有限公司升级改造建设1200吨/天环保脱硫剂项目位于曲沃县高显镇生态工业园区山西晋南钢铁集团有限公司工厂内，行政区划隶属高显镇管辖。其场地中心地理坐标为北纬35°41'20.7"，东经111°26'07.6"。目于2020年12月2日在山西省企业投资项目在线平台以2012-141021-04-01-787525行了备案，项目计划于2021年4月开工建设，计划2022年4月建成并投入使用，项目位于生态工业园区内，交通网络四通八达、出行便捷。

曲沃县恒力冶金熔剂工贸有限公司升级改造建设1200吨/天环保脱硫剂项目占地1.2hm2，设计绿化面积0.14hm2，建设有原料堆棚、原料中间库、原料粉磨及废气处理车间、生料均化库、烧成窑尾车间、煤气输送、成品储存及发运车间、SNCR脱硝系统、中央控制室及化验室、循环水池及泵房等主辅设施，项目办公生活均由晋南钢铁集团有限公司统一调配，项目区不单独设置。项目生产线可日产1200吨冶环保脱硫剂，项目产品不外售，全部供应给山西晋南钢铁集团有限公司炼铁炼钢工序使用。

1、原料

本项目原料石灰石来自独立的石灰石矿山企业并且已办理水土保持方案，矿石通过汽车输送进厂。

2、燃料

本项目所用燃料为晋南钢铁集团有限公司钢厂转炉煤气。钢厂转炉煤气量有4.8万m3/h，热值1350kcal/Nm3，本石灰生产线需要3.3万m3/h。

3、供水

本项目生产生活用水接自钢铁厂供水管道，供水量400m3/d，能够满足项目需要，通过工业园区内已铺设好的管道输送至本项目。

4、供电

本项目用电由晋南钢铁集团110kV变电站提供电源。项目装机容量6050kW,计算负荷5150kW，变电站富裕供电能能够满足项目所需，供应有保障，通过工业园区内已铺设好的用电管网接入项目变压器。

本项目工程总征占地面积1.2hm2，均为永久占地，工程土建过程土石方开挖0.6万m3，填方0.6万m3，土石方挖填平衡，项目生产过程中无弃渣产生。

项目计划于2021年4月开工建设，计划2022年4月建成并投入使用，建设工期12个月。工程静态总投资7600万元，其中土建投资300万元。投资来源于企业自筹。

工业场地：从厂区东侧向西，依次建设有原料堆棚、原料中间库、原料粉磨及废气处理车间、生料均化库、烧成窑尾车间、煤气输送、成品储存及发运车间、SNCR脱硝系统、中央控制室及化验室、循环水池及泵房；电气室布置于原料粉磨车间大布袋框架下。项目办公生活均由晋南钢铁集团有限公司统一调配，项目区不单独设置。工业场地占地面积1.2hm2，设计绿化面积0.14hm2，均为永久占地，占地类型为工业用地。目前场地内无水保措施，主体设计中场内排水通过场地内排水暗沟流排入工业园区的雨水管网内，设计在围墙周边及场内空地布设绿化措施，主体设计中考虑了场地绿化和排水措施，未考虑场地内表土剥离及临时拦护措施，方案新增表土剥离、回覆及临时拦护措施。

表1-1  工程占地情况及防治责任范围统计表     单位：hm2

| 序号 | 项目名称 | 占地类型/防治责任范围 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 |  |
| 1 | 工业场地 | 1.2 |  | 1.2 |
| 合计 |  | 1.2 | 0 | 1.2 |

表1-2  项目土石方平衡表               单位：万m3

| 序号 | 项目区 | 合计 | 土方 开挖 | 土方 回填 | 调入 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 来源 |
| 1 | 工业场地 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |  |  |
| 合计 |  | 1.2 |  |  |  |  |

表1-3  项目表土剥离平衡表               单位：万m3

| 序号 | 项目区 | 合计 | 土方 开挖 | 土方 回填 | 调入 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 来源 |  |
| 1 | 工业场地 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |  |  | 表土剥离面积0.15hm2，表土剥离后堆放于绿化用地内 |
| 合计 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |

表1-4  土石方流向框图

1.3生产工艺

(1)原料中间库

石灰石碎石原料经汽车输送进厂后，堆存于厂内现存的原料堆棚，储量约3000t；堆场内设一卸料斗，铲车将原料卸进料斗，然后通过下方皮带机送至中间库入料提升机，皮带机上设置有除铁器，金属探测仪，确保没有铁件进入后续粉磨系统。中间库直径10m，储量约1500t，下部为混凝土结构，上部钢板仓结构；库底设一定量给料机，物料经计量后喂入入磨提升机。皮带机及库顶各扬尘点都配置滤筒收尘器，含尘气体经过净化后排放，确保车间无扬尘、环境整洁卫生。

(2)原料粉磨及废气处理系统

石灰石原料经中间库库底计量、除铁后送入V型选粉机打散预烘干，再由提升机输送至稳流仓，供给辊压机挤压，挤压后的物料通过提升机输送至V型选粉机烘干、分级；V选分选出细粉随热风经热风管道继续烘干后，进入动态选粉机分选，其成品由旋风收尘器收集经斜槽直接输送入库。动态选粉机的粗粉则与辊压机新料混合后再次挤压，构成挤压粉磨回路，直至达到合格产品。出旋风收尘器废气由循环风机将一部分作为循环风返回粉磨系统，其余进入袋收尘器，排风机将净化后的气体排入大气。

当粉磨系统及余热发电系均运行时，出窑尾一级筒的废气（约310C）经换热后温度降至200C左右，经窑尾高温风机直接送至粉磨系统用于原料烘干后，通过袋收尘器净化后达标排放。

当粉磨系统停，余热发电开时，预热器废气先经换热后，送至窑尾高温风机，掺入冷风后至110~150C后送至窑尾袋收尘器净化后排入大气。

(3)生料均化及入窑喂料系统

本项目设置一座Φ15×40m的生料均化库，库有效储量为4500t。出磨生料经斗式提升机、空气输送斜槽进入生料均化库。出库生料经库底部的卸料口卸至生料计量仓，生料计量带有荷重传感器、充气装置。仓下设有流量控制阀和转子计量称，经计量后的生料通过空气输送斜槽、提升机喂入窑尾预热器。在生料进入提升机前，设有生料取样装置。

(4)烧成系统

烧成车间由五级悬浮预热器、分解炉、粉料悬浮式冷却器组成，日产冶金面灰1200t。石灰石粉在五级悬浮预热器中完成换热升温，然后在分解炉内完成分解，粉料冷却采用新型的悬浮式冷却器，此冷却器无需外部动力源，完全依靠风完成粉料的冷却，对产量波动适应性强，出料温度低，余风风温低，且全部余凤回收使用，热效率特别高。

从均化库经计量的石灰石粉由提升机、斜槽喂入五级悬浮预热器入料口，喂入预热器的物料从上到下完成升温预热，出分解炉的高温废气与物料从下到上逐级换热完成降温，预热后的物料进入分解炉煅烧分解，形成合格的粉料，粉料由下料管喂入悬浮式冷却器，高温物料与冷空气在悬浮式冷却器中完成换热降温，成品经旋风筒收集后送入存储库存储，换热后的高温气体作为助燃空气送入预热器分解炉底部。出预热器的废气的作为原料烘干热源，最终全部废气经收尘器净化后由排风机排入大气，粉尘排放浓度≤10mg/Nm3。

(5)成品储存及散装

设置两座Ø15m成品库，储量为7000t。经旋风冷却器冷却的活性氧化钙成品经过提升机送至库顶，库顶设一直线振动筛，成品首先进入振动筛进行筛分，将烧成过程产生的炉渣和结块筛除出去，确保进入成品库的成品粒径全部符合要求。筛上炉渣通过流槽进入废渣仓，筛下合格成品通过链式输送机送入两个库内。每个成品库库底设充气卸料系统，在充气分料箱分出三个出口，一路接至汽车散装系统，发运能力150t/h，库底设置地磅，装车计量后发运出厂；另两路接至一套双仓泵系统，双仓泵系统发送最大能力为110t/h，成品可以通过此系统，经由管道输送至钢厂内灰仓。

(6)SNCR脱硝

SNCR 脱硝系统包括：氨水溶液储存罐系统、供应模块、计量分配系统、喷射系统、电气控制系统。

氨水接收泵把氨水罐车20%浓度氨水溶液排入氨水溶液储存罐，供脱硝系统使用。当系统投运时，通过氨水溶液喷射泵将氨水输送到计量模块及分配模块。

脱硝系统所需总氨水溶液量由流量计控制、调节阀调节。

每个喷射点均由流量计控制，确保分配适当。还原剂混合液的压力由安装的压力计控制。

计量、分配好的氨水溶液将送到各喷射点，各喷射点设有总阀门控制本喷射点是否投运。

整套脱硝装置的控制通过 PLC 实现。控制系统具有较高的可靠性、可维护性与扩展性、具有较高的自动化水平。PLC 控制系统通过运行状态的监视，实现对氨水溶液制备模块、氨水溶液储存罐模块、供应模块、计量分配模块、喷射模块的设备控制，并依据各子系统的运行参数的变化进行调整和操作。具备先进性、使用性、安全和可靠性、可扩展性等特点。

2项目区概况

曲沃县位于山西省临汾盆地南端，侯马断陷盆地东部，为两山夹一盆地的地形单元，盆地呈东西向展布，大部分为冲积平原。地理坐标：北纬 35°33′～35° 51′，东经 111°24′～111°37′。北依塔儿山（崇山）、乔山、垆顶山和襄汾 县为界，南靠紫金山（绛山）同绛县毗邻，东与翼城县接壤，西北隔汾河和襄汾 县相望，西南与侯马市毗连。县境南北长 28.5km，东西宽 15.4km，总面积 437.9km2。

曲沃县全县地貌可分为三个区：土石山区、丘陵阶地区、冲积平原区。其中，北部自东向西有太岳山余脉塔儿山、乔山、垆顶山三峰，山峦重叠。塔儿山海拔 1491.6m，为全县最高点。南部有中条山支脉紫金山东西蜿蜒。南端和北端，岩石 裸露，地势陡峭，植被稀少，为土石山区；县中部为滏河、浍河流域及太子滩冲 积平原，地面坡度 3°左右，海拔 400-500m，地势平坦，均壑稀少，是全县粮、 棉主要产区。项目位于冲积平原区。

曲沃县境内河流有汾河、浍河、滏河及浍河支流黑河、天河，浍河、滏河均由东向西汇入汾河，属黄河流域汾河水系。

汾河：汾河经襄汾县官滩村入境，从文敬、赵庄、北封王、地封土、高显、高阳、汾阴等村镇向西流入侯马境，境内流程 9.85km，河床纵坡 0.36～0.4‰，平均年径流量 8.37亿m 3。

浍河：浍河是横穿县境东西一条主要河流，从县内贺村入境，流经平乐、卫范、吉庄、东吉必、西吉必、东周、王村、北董、盈村、常村、望绛、上裴庄、下裴庄、交里、堡河、南吉、安吉、东韩入侯马境；如今在浍河上游西吉必、东周村之间建有浍河水库，距县城 8km，在下游侯马境内建有浍河二库。

滏河：滏河发源于翼城县里砦乡马尾山，从县内南韩村入境与温泉水合流，旧称合水。经王村、焦庄、毛张、吉许、郇村、阎家村、丰润沟、靳庄沟、新建、安泉、北辛村、郑村、辛村屯、北白集、朝阳、南辛庄、高显北沟、南封王、北封王注入汾河。境内流程 15.8km，流域面积 199.5km2。河床纵坡 8‰。1996 年滏河水库建成后，滏河成为季节性河流。

黑河：源于绛县，从县南属寺流入，后汇入浍河。流程 10km，流域面积28.9km2。河床纵坡 10‰，常年清水流量 0.1m3 /s。

天河：古称绛水，汇沸泉、龙底泉等水而成。至西周和黑河合流。流程 9.5km，流域面积 18km 2。河床宽 15m 左右，清水流量 0.03～0.55m3/s。

本项目厂址西距汾河为6.6km。

据曲沃县气象站观测资料：曲沃县属暖温带大陆性季风气候，受季风影响，一年内四季分明，春温、夏热、秋凉、冬冷。曲沃县年均气温为 12.6℃，一月份 最冷平均气温－2.6℃，极端最低－22.0℃；七月份最热，平均气温 26.2℃，极端 最高气温 40.8℃。正常情况下十月下旬本县最低温度降至 0℃以下，次年四月上旬 升至 0℃以上。年平均降水量为 501.0mm，年季变化较大，最多年 946.9mm，最少 年 226.0mm。主要降水集中于 7－9 月份。按四季划分：夏季最多占 44.5％；秋季次之占 30.9％；春季较少占 19.9％；冬季最少占 4.7％。

曲沃县冬春两季多风，春季东南风偏多，冬季西北风偏多，全年及各季主导风向为 ESE 风，多年平均风速为 1.8m/s。

曲沃县是以粮食为主的农业县，全县土壤分4个土类、10个亚类、15个土属，42个土种。评价区土壤类型主要为褐土中的碳酸盐褐土。

根据《山西省土壤侵蚀分区图》，项目区属于冲击平原区，属水力侵蚀区，土壤容许流失量为1000t/（km2.a）。项目区属于省级水土流失预防保护区。

3项目选址（线）水土保持评价

根据《中华人民共和国水土保持法》《开发建设项目水土保持技术规范》和《水利部关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》的有关规定，对工程建设的水土保持制约因素作了排查。

工程选址不属于河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不处于全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点，重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；处于山西省省级水土流失重点预防保护区，可通过提高防治标准指标值，并加强水土保持措施，减轻工程建设水土流失影响。因此，从水土保持角度分析工程选址合理。

1、工程占地评价

鉴于本工程特点以及根据《开发建设项目水土保持技术规范》中的规定，项目为新建项目，主体工程占地性质方面，本项目均为永久占地，占地类型方面，本项目占地类型基本为工业用地，未占用生产力较高的耕地和水土保持功能较强的林地，符合水土保持要求。占地指标方面，主体工程本着少占地的原则，充分合理地利用征占地，尽量将工程占地的面积减少到最小。本项目在占地性质、类型和占地指标方面均合理、可行、符合水土保持要求。

2、土石方平衡评价

本项目建设期挖填总量1.2万m3。其中开挖0.6万m3，回填0.6万m3，无弃方，符合水土保持要求。

4、取土（石 、砂）场设置评价

本项目不涉及取土场。

5、弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

项目生产过程无弃渣产生，最大限度的减少了水土流失，符合水土保持要求。

6、施工方法与工艺评价

施工所需建筑材料在当地购买，其水土流失防治责任由开采商负责。

建筑材料随用随运，利用仓库或专门堆放场集中储存和堆放。

主体工程选用的均为比较成熟的施工工艺，通过合理安排工序，防止重复开挖和土方多次倒运。通过合理安排施工进度与时序，缩小了裸露面积和减少裸露时间，同时减少了施工过程中因降水可能产生的水土流失。

综上所述，从水土保持角度出发，以上施工工艺以及施工工序比较合理。

4水土流失影响调查

综合考虑项目区水力侵蚀以及地表形态、降雨、土壤、植被等水土流失影响因子的特性及调查对象受扰动情况，经过现场调查，并参考项目区土壤侵蚀强度分布图，通过加权平均确定项目区原地貌土壤侵蚀模数为1500t/km².a属于轻度侵蚀。根据《山西省土壤侵蚀分区图》，项目区属于冲击平原区，属水力侵蚀区，土壤容许流失量为1000t/（km2.a）。

a）预测单元

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），结合水土流失因素分析及工程区各功能区域不同的施工特点，故划分为工业场地防治区1个单元。

b）预测时段

施工期由于场地平整、建筑等施工活动，将使原地貌的植被覆盖率下降，地表裸露，土壤结构遭到破坏，造成大量的水土流失。施工结束后，随着水土保持防治措施发挥作用和自然植被的逐渐恢复，水土流失逐渐减少。根据不同时段水土流失的差异性，将水土流失预测时段分为施工期和自然恢复期。施工期按1年计，自然恢复期预测时段为3年。

c）水土流失量计算方法

水土流失量计算公式如下：

式中：W——土壤流失量（t）；

△W——新增土壤流失量（t）；

i——预测单元（1，2，3，……n）；

k——预测时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期；

Fi——第i个预测单元的面积（km2）；

Mik——扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数（t/km2·a）；

△Mik——不同单元各时段新增土壤侵蚀模数（t/km2·a）；

Mi0——扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数（t/km2·a）；

Tik——预测时段（a）。

d）土壤侵蚀模数确定

1）水土流失背景值的确定

根据遥感解译，结合实地调查，项目区土壤侵蚀强度以轻度侵蚀为主，通过加权平均确定项目区原地貌土壤侵蚀模数为1500t/km².a。

2）扰动后土壤侵蚀模数确定

工程的建设使项目区原地貌用途、形态发生了根本改变，形成不同类型、不同形式的再塑地貌。再塑地貌的水土流失特征在原地貌基础上随之发生了根本性的变化。参照其他工程经验，如果把原地貌的水土流失视为1的话，则再塑地貌土壤侵蚀模数是原地貌的1.4～3.0倍，当年弃土≤4.5倍。根据项目区的气候特征，确定自然恢复期为3年，自然恢复期扰动土壤侵蚀模数逐年递减，在第三年接近或等于原地貌土壤侵蚀模数。

扰动后的地面土壤侵蚀模数详见表4-1。

表4-1             扰动后地面土壤侵蚀模数特征值               单位：t/（km2·a）

| 时段 | 预测区域 | 原地貌侵蚀模数（t/km2•a） | 扰动后的侵蚀模数（t/km2•a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 工业场地 | 1500 | 2300 |  |  |
| 自然恢复期 | 工业场地 | 1500 | 2300 | 1800 | 1500 |

e)预测结果

表4-2  水土流失预测时段一览表

| 时段 | 项目分区 | 预测形式 | 预测时段 | 预测面积 （hm²） | 时间（a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 工业场地 | 定量定性 | 2021.4-2022.4 | 1.2 | 1 |
| 自然恢复期 | 工业场地 | 定量定性 | 2022.4-2025.4 | 0.14 | 3.0 |

根据各分区在施工期及自然恢复期水土流失量的预测可知，本工程建设可能造成的水土流失总量为35.44t，新增水土流失量11.14t。

表4-3  建设期、自然恢复期土壤流失量预测表

| 预测 时段 | 预测 区域 | 预测 面积 (hm²) | 原地貌 土壤侵 蚀模数 (t/km²·a) | 扰动后土壤侵蚀模数(t/km²·a) |  |  | 预测 时间 (a) | 原地貌 土壤流 失量(t) | 扰动后 土壤流 失量(t) | 新增土 壤流失 量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 期 | 工业场地 | 1.2 | 1500 | 2300 |  |  | 1 | 18.00 | 27.60 | 9.6 |
| 自 然 恢 复 期 | 工业场地 | 0.14 | 1500 | 2300 | 1800 | 1500 | 3 | 6.30 | 7.84 | 1.54 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 24.3 | 35.44 | 11.14 |

5防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），曲沃县恒力冶金熔剂工贸有限公司工程水土流失防治责任范围为1.2hm2。

6 防治标准等级及目标

6.1 执行标准等级

本工程所在的曲沃县属于省级水土流失重点预防保护区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），确定水土流失防治执行生产建设项目一级标准。

6.2 防治目标

a）项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；

b）水土保持设施应安全有效；

c）水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复；

d）6项指标达到防治标准规定的要求

1）水土流失总治理度

项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的93%以上。

2）土壤流失控制比

项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比为1.0。

3）渣土防护率

项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的92%以上。

4）表土保护率

项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量比例，达到90%以上。

5）林草植被恢复率

项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的95%以上。

6）林草覆盖率

项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的11%以上。

防治目标详见表6-1。

表6-1	水土流失防治目标表

| 序号 | 评估项目 | 标准值 | 水土流失程度 | 行业规定及现场实际 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻度 |  |  |
| 1 | 水土流失治理度（％） | 93 |  |  | 93 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 0.8 | +0.2 |  | 1 |
| 3 | 渣土防护率（％） | 92 |  |  | 92 |
| 4 | 表土保护率（％） | 90 |  |  | 90 |
| 5 | 林草植被恢复率（％） | 95 |  |  | 95 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 22 |  | -11 | 11 |

说明：根据水土流失程度，对水土流失控制比调整，增加0.2；项目受场地功能限制已无基本空地用于绿化措施林草覆盖率减少11%。

7 水土保持措施

图7-1措施总体布局

1、工业场地防治区

（一）工程措施

主体已有

工程措施——在场区内布设浆砌石（m7.5）排水暗沟165m，尺寸0.4m×0.4m。

方案新增

工程措施——对场地内的表土进行剥离并对放于设计绿化区域，用于后期绿化覆土，剥离厚度30cm，表土剥离面积0.15hm2，供需剥离表土0.05万方。

（二）植物措施

主体已有

植物措施——在围墙周边及场内空地布设绿化措施，绿化面积0.14hm2。

（三）临时措施

方案新增

临时措施——①考虑将堆土分段堆放于场内设计绿化区域，堆高2m，四周洒水并用铁锹拍实，并进行苫盖处理，结合全线堆土情况，综合考虑需苫盖彩条布300m2。

详细工程量见表7-1至7-3。

表7-1  工程措施工程量汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 |  | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 工业场地防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水暗沟 |  | m |  | 165 | 主体已有 |
| 2 | 表土剥离 |  | m3 |  | 1200 | 方案新增 |
| 3 | 表土回覆 |  | m3 |  | 1200 | 方案新增 |

表7-2  植物措施工程量汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |
| 一 | 工业场地防治区 |  |  |  |
| 1 | 绿化 | hm² | 0.14 | 主体已有 |

表7-3  临时措施工程量汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分 临时措施 |  |  |  |  |
| 一 | 工业场地防治区 |  |  |  |
| 1 | 临时防护 | m2 | 300 | 方案新增 |

8 水土保持投资

1、本方案费用构成如下：工程措施费、植物措施费、临时工程费、独立费用和基本预备费。另外，还有属于行政性收费项目的水土保持补偿费。

（1）工程措施费

工程措施费按设计工程量乘以工程单价进行编制。

（2）植物措施费

植物措施费由整地费和苗木、草、种子等材料费及种植费组成。

1）植物措施材料费由苗木、草、种子的预算价格乘数量进行编制。

2）整地、栽（种）植费按《水土保持工程概算定额》进行编制。

（3）临时工程费

1）临时防护工程

按设计方案的工程量乘以单价编制。

2）其它临时工程

按第一部分工程措施和第二部分植物措施投资的2%编制。

（4）独立费用

1）建设管理费：按第一至三部分之和的2%计算，应满足水土保持专项验收和评估的需要，不足部分从预备费中支出。

2）勘察设计费：按照《工程勘察设计收费管理规定》（国家计委、建设部 计价格[2002]10号）计算。

3）工程建设监理费：参考国家发改委、建设部发改价格[2007]670号，结合工程实际，监理费取4万元。

4）水土保持设施验报告编制费：参照市场行情，水土保持设施验报告编制费考虑为7万元。

（5）基本预备费

基本预备费按工程措施、植物措施、施工临时工程、独立费用之和的3%计算。价差预备费按晋计设字（1999）608号“关于转发《国家计委关于加强对基本建设大中型项目估算中“价差预备费”管理有关问题的通知》的通知”投资价格指数一律按零计算。

（6）水土保持补偿费

根据山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省水利厅文件《关于水土保持补偿费收费标准的通知》（晋发改价格发[2018]464号）规定，本项目按照征占用土地面积一次性计征，每平方米0.4元（不足1平方米的按1平方米计）。该项目占地面积1.2hm2，水土保持补偿费0.48万元。

项目水土保持总投资28.15万元。总投资中工程措施费2.27万元、植物措施费12.5万元、临时措施费0.78万元、独立费用11.31万元（其中监理费 4.00 万元）、基本预备费0.81万元、水土保持补偿费0.48万元。水土保持工程投资概算详见表8-1至8-5。

表8-1  水土保持工程投资概算总表          单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建、安工程费 | 植物措施费 |  | 独立费用 | 合计（万元） | 其 中（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽（种） 植费 | 苗木、草种子费 |  |  | 主体已有 | 方案新增 |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 2.27 |  |  |  | 2.27 | 1.2 | 1.07 |
| 1 | 工业场地防治区 | 2.27 |  |  |  | 2.27 | 1.2 | 1.07 |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  | 12.5 |  |  | 12.5 | 12.5 |  |
| 1 | 工业场地防治区 |  | 12.5 |  |  | 12.5 | 12.5 |  |
| 三 | 第三部分 临时措施 | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  | 0.78 |
| 1 | 工业场地防治区 | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  | 0.78 |
| 四 | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 11.31 | 11.31 |  | 11.31 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 0.31 | 0.31 |  | 0.31 |
| 2 | 水土保持监理费 |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |
| 3 | 勘察设计费 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | 水土保持设施验收技术评估费 |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  | 7.00 |
| 一至四部分合计 |  | 3.05 | 12.5 |  | 11.31 | 26.86 | 13.7 | 13.16 |
| 五 | 预备费 |  |  |  |  | 0.81 |  | 0.81 |
| 1 | 基本预备费（3%） |  |  |  |  | 0.81 |  | 0.81 |
| 六 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 0.48 |  | 0.48 |
| 工程总投资 |  |  |  |  |  | 28.15 | 13.7 | 14.45 |

表8-2  水土保持工程措施概算表          单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 合价（万元） | 其中（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 主体已有 | 方案新增 |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  | 2.27 | 1.2 | 1.07 |
| 一 | 工业场地防治区 |  |  |  | 2.27 | 1.2 | 1.07 |
| 1 | 排水沟 | m | 165 |  | 1.2 | 1.2 | 1.07 |
| 2 | 表土剥离 | m3 | 1200 | 4.56 | 0.55 |  | 0.55 |
| 3 | 表土回覆 | m3 | 1200 | 4.33 | 0.52 |  | 0.52 |

表8-3  水土保持植物措施概算表         单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 合价（万元） | 其中（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 主体已有 | 方案新增 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  | 12.5 | 12.5 |  |
| 一 | 工业场地防治区 |  |  |  | 12.5 | 12.5 |  |
| 1 | 绿化 | hm² | 0.14 |  | 12.5 | 12.5 |  |

表8-4  水土保持临时措施估算表         单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 合价 | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 主体已有 | 方案新增 |
| 第三部分 临时措施 |  |  |  |  | 0.78 |  | 0.78 |
| 一 | 工业场地防治区 |  |  |  | 0.78 |  | 0.78 |
| 1 | 临时防护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 彩条布 | m2 | 300 | 25.8 | 0.78 |  | 0.78 |

表8-5  水土保持独立费用概算表          单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 计算公式 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四部分 独立费用 |  |  | 11.31 |
| 一 | 建设管理费 | （2.27+12.5+0.78）×2% | 0.31 |
| 二 | 水土保持监理费 | 根据工程、植物以及临时防护措施的投资，结合市场行 情确定 | 4.00 |
| 三 | 勘察设计费 | （无新增工程措施，不增设勘察设计费） | 0 |
| 1 | 勘察费 |  | 0 |
| 2 | 设计费 |  | 0 |
| 四 | 水土保持设施验收技术评估费 | 根据工程、植物以及临时防护措施的投资，结合市场行 情确定 | 7.00 |

2、效益分析

在工程施工建设期实施的水土保持工程措施及植物措施目的是控制工程建设造成的新增水土流失，防治扰动面的土壤大量流失，维护工程的安全运行，绿化、美化环境，恢复改善工程占地区因占压、挖损、扰动破坏的土地及植被资源，其效益主要体现在基础效益、生态效益和社会效益上。

1）水土流失治理度

水土流失总治理度（%）=水土保持措施面积/建设区水土流失总面积×100%

根据建设期间采取的防治措施，本工程水土流失治理度达98.33%。

表8-5  工程建设期水土保持措施防治总面积          单位：hm2

| 序号 | 项目区 | 扰动面积 | 林草措施 | 工程措施 | 建（构）筑物 及铺装面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地 | 1.2 | 0.14 | 0.02 | 1.02 |
|  | 合计 | 1.2 | 0.14 | 0.02 | 1.02 |
| 水保措施面积 |  |  | 0.16 |  | 1.02 |
| 水土流失总治理度(%) |  |  | 98.33 |  |  |

2）土壤流失控制比

项目区土壤容许流失量为1000t/km2•a。本工程在采取完善的水土保持措施以后，工程占地范围内的平均土壤流失量为1000t/km2•a，水土流失控制比为1.0。

3）渣土防护率

根据建设单位提供资料，本项目建设期动用土石方量为1.2万m3，其中土方开挖0.6万m3，土方回填0.6万m3，无弃方。项目生产过程无弃渣产生，因此，渣土防护率可达99%。

4）表土保护率

根据调查，本项目在建设过程中剥离的表土全部用于回填及绿化，表土防护率可达98%。

5）林草植被恢复率

林草植被恢复率=林草植被面积/可恢复林草植被面积×100%

设计水平年植物措施总面积可达0.14hm2，可绿化面积为0.15m2，除去建筑物、道路、硬化及少部分难利用的土地以外全部采取植物措施进行绿化，因此，林草植被恢复率将达到93.33%。

6）林草覆盖率

林草覆盖率=林草植被面积/项目建设区总面积×100%

本工程占地面积1.2hm2，绿化面积0.14hm2，林草覆盖率达到11.67%。